Звуковые сигналы судов

Звуковые сигналы иные, чем удары в колокол, должны подаваться как один или несколько следующих один за другим звуков, имеющих следующие характеристики:

–	короткий звук – звук продолжительностью примерно в 1 с.;

–	продолжительный звук – звук продолжительностью примерно 4 с.

Интервал между звуками должен составлять примерно 1 с., за исключением «серии коротких звуков», которая должна состоять из ряда по крайней мере пяти звуков продолжительностью в четверть секунды каждый с интервалом такой же продолжительности.

Общие сигналы

|  | Продолжительный звук | - «Внимание» - «При подходе к причалу пассажирского судна» |
| --- | --- | --- |
|  | Один короткий звук | - «Изменяю свой курс вправо» |
|  | Два коротких звука | - «Изменяю свой курс влево» |
|  | Три коротких звука | - «Мои движители работают на задний ход» |
|  | Четыре коротких звука | - «Я намереваюсь остановиться» - «Я намереваюсь сделать оборот» |
| … | Серия коротких звуков | - «Предупреждение» |
|  | Три продолжительных звука | - «Человек за бортом» |
|  | Один короткий и один продолжительный звуки | - «Прошу увеличить ход» |
|  | Один продолжительный и один короткий звуки | - «Прошу уменьшить ход» |
|  | Один продолжительный, один короткий и один продолжительный звуки | - «Прошу выйти на связь» |
| … | Непрерывно повторяющиеся продолжительные звуковые сигналы, а также беспрерывные частые удары в колокол или металлический предмет | - «Сигнал бедствия» |
|  | Один продолжительный, один короткий, один продолжительный и один короткий | - «Я Вас понял» |
|  | Один продолжительный и три коротких звука | - «При отходе в рейс пассажирского судна» |
|  | Два продолжительных и два коротких звука | - «Запрос на обгон» |

Сигналы, подаваемые в условиях ограниченной видимости

|  | Один продолжительный звук | - «Одиночные суда в движении» |
| --- | --- | --- |
| 2 мин. | Один продолжительный и два коротких звука с интервалом не менее 2 мин. | - «Составы и плоты в движении» |
|  | Один короткий, один продолжительный и один короткий звуки | - «Одиночные суда или составы на якоре или на мели в пределах судового хода» |
|  | Частые удары в колокол или металлический предмет | - «Несамоходное судно с экипажем на якоре или на мели в пределах судового хода» |